Documentación técnica Plataforma SmartPot Monitoreo y automatización de cultivos hidropónicos Arquitectura, contratos, asistente de IA, seguridad, despliegue y operación de la plataforma que conecta las macetas inteligentes con la aplicación de sus dueños.

DOCUMENTO VERSIÓN EQUIPO PROYECTO Documentación técnica 1.0 · septiembre 2026 SmartPotTech smartpot.app

DOCUMENTO

# Ficha del documento

| CAMPO | VALOR |
| --- | --- |
| Proyecto | SmartPot · smartpot.app |
| Organización | SmartPotTech |
| Documento | Documentación técnica de la plataforma |
| Versión | 1.0 · septiembre 2026 |
| Alcance | PWA, API, asistente de IA, broker MQTT, firmware, simulador, datos, infraestructura y QA |
| Fuente de verdad | Los README de cada repositorio y la documentación interactiva de la API (/docs) prevalecen sobre este documento si hay diferencias |
| Mantenimiento | Este documento se genera desde docs/SmartPot_Documentacion_Tecnica.md; se actualiza con cada cambio de contrato o de infraestructura |

CONTENIDO

# Contenido

1. Introducción

2. Arquitectura

2.1 Componentes

2.2 Decisiones de arquitectura

3. Flujo de una lectura

3.1 Reglas del flujo

4. Contrato MQTT

4.1 Tópicos

4.2 Conexión de la maceta

4.3 Permisos en el broker

5. API REST

5.1 Rutas

5.2 Reglas de la API

5.3 Ciclo de vida de un comando

6. Asistente de IA

6.1 Diagnóstico por variable

6.2 Modelos de aprendizaje automático

6.3 Sistema experto

6.4 Índice de salud con lógica difusa

6.5 Agente reactivo

6.6 Pronóstico de tendencias

6.7 Análisis de todos los cultivos

7. Modelo de datos

8. Aplicación web

8.1 Identidad visual

8.2 SEO y PWA

9. Firmware y simulador

9.1 Maceta ESP32

9.2 Simulador

10. Seguridad

11. Despliegue

11.1 Entornos

11.2 Despliegue automático

11.3 Red de producción

12. Calidad

13. Operación

14. Glosario

PARTE I Visión general

SECCIÓN 01

# Introducción

## En palabras simples

SmartPot convierte una maceta hidropónica en un cultivo que se cuida casi solo. La maceta mide seis variables (temperatura, humedad del aire, luz, pH, nutrientes y humedad del sustrato) y las envía a internet cada pocos segundos. La plataforma las guarda, las compara con lo que necesita cada especie y le muestra al dueño, en su teléfono, cómo está su cultivo y qué hacer. Si el dueño lo permite, un agente de IA riega, enciende la luz o ventila por su cuenta.

## Qué cubre este documento

- La arquitectura de la plataforma y cómo viaja una lectura desde la maceta hasta la pantalla.

- Los contratos entre componentes: MQTT para las macetas y REST para la aplicación.

- El asistente de IA: base de conocimiento, sistema experto, lógica difusa, modelos de aprendizaje automático y agente reactivo.

- El modelo de datos, la aplicación web progresiva y el firmware.

- La seguridad, el despliegue, la batería de calidad y la operación diaria.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL La maceta nunca habla con la API ni con la base de datos: solo publica y recibe mensajes en el broker MQTT, con una cuenta propia que únicamente accede a sus tópicos. Todo lo demás pasa por la API.

## Especies soportadas

| ESPECIE | TIPO | TEMPERATURA (°C) | HUMEDAD (%) | LUZ (LUX) | PH | NUTRIENTES (PPM) | SUSTRATO (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lechuga | LETTUCE | 15–22 | 50–70 | 300–1400 | 5.5–6.5 | 560–840 | 60–80 |
| Tomate | TOMATO | 20–28 | 60–80 | 600–1800 | 5.5–6.5 | 1400–2800 | 55–75 |
| Fresa | STRAWBERRY | 18–26 | 60–75 | 500–1600 | 5.5–6.2 | 700–980 | 60–80 |
| Albahaca | BASIL | 20–30 | 40–60 | 500–1600 | 5.5–6.5 | 700–1120 | 50–70 |
| Espinaca | SPINACH | 15–24 | 50–70 | 300–1400 | 6.0–7.0 | 1260–1610 | 60–80 |
| Pimentón | PEPPER | 21–29 | 50–70 | 600–1800 | 5.8–6.5 | 1400–2100 | 55–75 |

SECCIÓN 02

# Arquitectura

## En palabras simples

SmartPot está hecho de piezas pequeñas, cada una con un solo trabajo y su propio repositorio. El broker es el cartero de las macetas, la API es el cerebro de negocio, el asistente de IA es el agrónomo y la PWA es la ventana del usuario. Las bases de datos y el asistente viven en una red interna sin salida a internet.

Figura 1  ·  Arquitectura general de SmartPot

## 2.1 Componentes

| COMPONENTE | REPOSITORIO | TECNOLOGÍA | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA | SmartPot-Web | React 19, TypeScript 6, Vite 8, Tailwind CSS 4 | Landing pública, panel de cultivos, asistente, control y alertas; instalable |
| API | SmartPot-API | Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Security, Paho MQTT | REST con JWT, puente MQTT, cuentas de las macetas, comandos, agente de automatización |
| Asistente de IA | SmartPot-AI | Python 3.13, FastAPI, scikit-learn, uv | Diagnóstico, índice de salud, predicciones y acciones sugeridas |
| Broker | SmartPot-Broker | Eclipse Mosquitto 2.1 con seguridad dinámica | MQTT con TLS 1.2+ y WebSocket; una cuenta por maceta |
| Firmware | SmartPot-IoT | MicroPython 1.23 en ESP32, Wokwi | Sensores, pantalla, telemetría y actuadores |
| Simulador | SmartPot-DataGenerator | Python 3.13, paho-mqtt, uv | Macetas virtuales con un modelo físico simple para demos y QA |
| Base de datos | SmartPot-DB | MongoDB 8 | Colecciones con validadores $jsonSchema, índices y datos demo opcionales |
| Caché | SmartPot-Cache | Redis 8 | Límite de peticiones, enfriamiento del agente y caché de perfiles |
| Correo | SmartPot-Mail | Mailpit | SMTP autenticado y bandeja web protegida |
| Plataforma | .github | Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions | Entornos, despliegue central, QA y documentación |

## 2.2 Decisiones de arquitectura

| DECISIÓN | MOTIVO |
| --- | --- |
| MQTT entre la maceta y la plataforma | Conexión persistente y liviana para un ESP32, con QoS 1, mensajes retenidos y última voluntad para saber si la maceta está en línea |
| Una cuenta MQTT por maceta (usuario = id del cultivo) | Una maceta comprometida no puede leer ni escribir los tópicos de otra |
| La IA como servicio interno aparte | Python es el ecosistema natural de los modelos; la API sigue funcionando si la IA no responde |
| MongoDB | Las lecturas son documentos con variables opcionales; el índice por cultivo y fecha resuelve las consultas del historial |
| Imágenes endurecidas por servicio en GHCR | Cada servicio se publica y despliega por separado con SBOM y atestación de procedencia |

SECCIÓN 03

# Flujo de una lectura

## En palabras simples

Cuando la maceta mide, la lectura llega al broker, la API la guarda y le pregunta al asistente cómo va el cultivo. Si hay algo que corregir y el modo automático está activo, la API manda el comando a la maceta, que lo ejecuta y lo confirma.

## 3.1 Reglas del flujo

| REGLA | VALOR |
| --- | --- |
| Frecuencia de la maceta | Cada 30 s (firmware) o 15–60 s (simulador) |
| Lecturas guardadas por cultivo | Máximo una cada 5 s; las demás se descartan |
| Validación | Cada variable debe estar dentro del rango físico del sensor; si no, la lectura completa se descarta |
| Evaluación del asistente | Asíncrona; como máximo una vez cada 5 minutos por cultivo (1 minuto en la demo) |
| Historial enviado a la IA | Las últimas 48 lecturas |
| Enfriamiento del agente | 10 minutos por actuador entre acciones automáticas |
| Vencimiento de un comando | 2 minutos sin confirmación → EXPIRED y alerta al dueño |
| Maceta desconectada | El broker publica offline (última voluntad); la API marca el dispositivo y avisa |

Figura 2  ·  Secuencia de una lectura con automatización

PARTE II Componentes

SECCIÓN 04

# Contrato MQTT

## En palabras simples

Cada maceta tiene una "dirección" propia en el broker, smartpot/v1/{cropId}, y solo puede usar la suya. Por ahí publica lo que mide y recibe las órdenes.

## 4.1 Tópicos

| TÓPICO | SENTIDO | QOS | CARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| smartpot/v1/{cropId}/telemetry | Maceta → API | 0 | {"temperature":24.5,"humidity":61,"brightness":710,"ph":6.1,"tds":820,"atmosphere":1012.8,"soilMoisture":55} |
| smartpot/v1/{cropId}/commands | API → maceta | 1 | {"id":"…","actuator":"WATER_PUMP","action":"ACTIVATE","durationSeconds":30} |
| smartpot/v1/{cropId}/commands/ack | Maceta → API | 1 | {"id":"…","status":"EXECUTED","message":"Bomba encendida"} |
| smartpot/v1/{cropId}/status | Maceta, retenido y última voluntad | 1 | online / offline |

## 4.2 Conexión de la maceta

| PARÁMETRO | VALOR |
| --- | --- |
| Servidor | mqtt.smartpot.app:8883, MQTT sobre TLS 1.3 (mínimo 1.2) |
| Certificado | Firmado por la CA propia de SmartPot; la maceta lo verifica con ca.crt, que se distribuye con el firmware |
| Usuario | El id del cultivo |
| Contraseña | La clave del dispositivo: 24 bytes aleatorios en Base64 URL, mostrada una sola vez al crear el cultivo o al rotarla |
| Client id | smartpot-<cropId>; el broker rechaza ids vacíos |
| WebSocket | wss://mqtt.smartpot.app/mqtt para clientes web |

ROTACIÓN DE LA CLAVE Rotar la clave desde la PWA cambia la contraseña en el broker y desconecta la sesión anterior en el acto. El firmware debe actualizarse con la clave nueva.

## 4.3 Permisos en el broker

La API administra el broker con el plugin de seguridad dinámica de Mosquitto. Al conectarse crea el rol device y vuelve a crear la cuenta de cada cultivo a partir de la base de datos, así que el broker no necesita respaldo propio.

| ROL | PERMISOS |
| --- | --- |
| device | Publicar en smartpot/v1/%u/telemetry, …/commands/ack y …/status; suscribirse a smartpot/v1/%u/commands (%u = su propio usuario) |
| admin (API) | Publicar y suscribirse en smartpot/v1/# y usar los comandos de control de la seguridad dinámica |
| Anónimo | Rechazado |

SECCIÓN 05

# API REST

## En palabras simples

La API es la única puerta de la aplicación. Todo lo que el usuario ve o hace pasa por aquí, siempre con su sesión y solo sobre sus propios cultivos.

## 5.1 Rutas

Base: https://api.smartpot.app. Las rutas de negocio viven bajo /api/v1 y usan Authorization: Bearer <token>. La documentación interactiva está en /docs.

| MÉTODO | RUTA | ACCESO |
| --- | --- | --- |
| GET | /health | Público |
| POST | /api/v1/auth/register, /login | Público |
| POST | /api/v1/auth/password/forgot, /password/reset | Público |
| GET | /api/v1/crop-profiles | Público |
| GET, PUT, DELETE | /api/v1/users/me y PUT /users/me/password | Sesión |
| GET, POST | /api/v1/crops | Sesión |
| PUT | /api/v1/crops/automation (modo automático en varios cultivos) | Sesión, solo cultivos propios |
| GET, PUT, DELETE | /api/v1/crops/{id} y PUT /crops/{id}/automation | Dueño |
| GET, POST | /api/v1/crops/{id}/device y /device/key | Dueño |
| GET, POST | /api/v1/crops/{id}/readings, /latest, /summary, /export | Dueño |
| GET, POST, DELETE | /api/v1/crops/{id}/actuators | Dueño |
| GET, POST | /api/v1/crops/{id}/commands | Dueño |
| GET | /api/v1/crops/{id}/insights | Dueño |
| GET | /api/v1/overview, /overview/series, /overview/fleet (panel general) | Sesión |
| GET, POST | /api/v1/commands y /commands/bulk (historial de todos los cultivos y órdenes en bloque) | Sesión, solo cultivos propios |
| GET, PUT, DELETE | /api/v1/notifications, /unread-count, /{id}/read, /read-all | Sesión |

## 5.2 Reglas de la API

| REGLA | VALOR |
| --- | --- |
| Sesión | JWT HS256 con vencimiento de 7 días; la PWA lo guarda en sessionStorage o, con "Mantener sesión iniciada", en localStorage |
| Contraseñas | 8 caracteres a 72 bytes, con mayúscula, minúscula y número; BCrypt de costo 12 |
| Dueño | Un cultivo de otra cuenta responde 404, igual que uno inexistente, para no revelar qué ids existen |
| Límite de peticiones | 300 por minuto por IP y 10 por minuto en /api/v1/auth/*; responde 429 con Retry-After |
| Cultivos por cuenta | Máximo 20 |
| Errores | JSON en español: {"status","error","message","path","timestamp","fields"}; fields detalla cada campo inválido |
| Recuperación de contraseña | Responde 202 aunque el correo no exista; el enlace vence en 30 minutos y el token se guarda como hash SHA-256 |

## 5.3 Ciclo de vida de un comando

Figura 3  ·  Estados de un comando

SECCIÓN 06

# Asistente de IA

## En palabras simples

El asistente se comporta como un agrónomo que mira la última lectura y el historial reciente. Primero revisa variable por variable, después razona con reglas de experto, calcula un índice de salud de 0 a 100 y propone acciones concretas que la maceta puede ejecutar.

Figura 4  ·  Técnicas del asistente de IA

## 6.1 Diagnóstico por variable

Cada variable queda LOW, OPTIMAL o HIGH respecto al rango de la especie. La distancia al rango se mide en tolerancias (5 °C, 15 % de humedad, 300 lux, 0.8 de pH, 400 ppm y 15 % de sustrato); desde una tolerancia completa el hallazgo es crítico.

DESCANSO NOCTURNO Entre las 22:00 y las 6:00 (hora de Colombia, configurable con AI_TIMEZONE) la luz baja no es un problema: la planta necesita su periodo de oscuridad. La variable queda como REST, no resta salud, la regla de crecimiento ahilado no se dispara y el agente apaga la luz de cultivo si quedó encendida.

## 6.2 Modelos de aprendizaje automático

Las variables se normalizan respecto al perfil (0 = mínimo ideal, 1 = máximo ideal), así un mismo modelo sirve para las seis especies. Se entrenan al arrancar con 4000 muestras sintéticas y semilla fija.

| MODELO | TÉCNICA | PREDICE | EXACTITUD |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventilación | Regresión logística | Probabilidad de que haga falta ventilar por calor y humedad | 89.5 % |
| Corrección de pH | Red neuronal MLP | Probabilidad de que haya que corregir el pH | 94.3 % |
| Lectura atípica | Isolation Forest + detección de saltos | Probabilidad de que la lectura sea anómala frente al historial | 100 % de detección en las pruebas |

## 6.3 Sistema experto

Un motor de encadenamiento hacia adelante dispara las reglas por prioridad, cada una una sola vez. Las conclusiones de primer nivel alimentan a las de segundo nivel.

| REGLA | SE DISPARA CUANDO | CONCLUSIÓN |
| --- | --- | --- |
| heat_stress | Temperatura alta y aire seco | Estrés térmico |
| fungal_risk | Humedad alta con temperatura templada o alta | Riesgo de hongos |
| nutrient_lockout | pH fuera de rango con nutrientes presentes | Bloqueo de nutrientes: corregir el pH primero |
| root_rot_risk | Sustrato encharcado y caliente | Riesgo de pudrición de raíz |
| drought | Sustrato críticamente seco | Sequía |
| etiolation | Poca luz de día con temperatura cálida | Crecimiento ahilado |
| cold_stress | Temperatura críticamente baja | Estrés por frío |
| salt_stress | Nutrientes críticamente altos | Exceso de sales |
| ventilation_model | El modelo estima ≥ 70 % de necesidad de ventilar | Recomendación de ventilar |
| sensor_fault | Lectura atípica y dos o más variables críticas | Posible falla de sensor: bloquea las acciones |
| critical_state | Dos o más variables críticas sin falla de sensor | Estado crítico |
| compound_stress | Estrés junto con riesgo o bloqueo | Estrés combinado |
| drying_trend | El pronóstico lleva el sustrato al mínimo en 3 h o menos | Secado acelerado: regar pronto |
| heat_building | El pronóstico lleva la temperatura al máximo en 3 h o menos | Calor en aumento |
| night_rest | Luz baja durante el descanso nocturno | Descanso nocturno |
| ideal_conditions | Todas las variables en rango o en descanso | Condiciones ideales |

## 6.4 Índice de salud con lógica difusa

Cada desviación pertenece en distinto grado a los conjuntos ideal, aceptable, desviada y crítica (funciones trapezoidales). La inferencia Sugeno de orden cero da la salud de cada variable (100, 75, 45 y 10 puntos por conjunto) y el índice global las pondera por importancia agronómica: pH 1.3, temperatura 1.2, sustrato 1.2, nutrientes 1.1, humedad 0.9 y luz 0.8. Una regla de peor caso limita el índice cuando una variable es crítica.

| ÍNDICE | NIVEL | ETIQUETA |
| --- | --- | --- |
| 85–100 | EXCELLENT | Excelente |
| 70–84 | GOOD | Saludable |
| 50–69 | FAIR | Aceptable |
| 30–49 | POOR | En riesgo |
| 0–29 | CRITICAL | Crítico |

## 6.5 Agente reactivo

El agente no guarda estado: convierte el diagnóstico en acciones solo para los actuadores que el cultivo tiene. La API aplica el enfriamiento y ejecuta únicamente si el modo automático está activo; si no, las acciones quedan como sugerencias en la PWA.

| SITUACIÓN | ACCIÓN |
| --- | --- |
| Sustrato seco | WATER_PUMP 15 s (30 s si es crítico) |
| Sustrato en rango, pero llegará al mínimo en menos de 1 h | WATER_PUMP 10 s (riego preventivo) |
| Poca luz de día | UV_LIGHT 15 minutos |
| Exceso de luz, o luz encendida de noche | Apagar UV_LIGHT |
| Calor, humedad alta o predicción de ventilación | FAN 10 minutos |
| Temperatura en rango, pero pasará el máximo en menos de 1 h | FAN 10 minutos (ventilación preventiva) |
| Temperatura baja | Apagar FAN |
| Aire seco | HUMIDIFIER 5 minutos |
| pH alto | PH_DOSER 3 s |
| Nutrientes bajos sin bloqueo de pH | NUTRIENT_DOSER 3 s |
| Posible falla de sensor | Ninguna acción |

## 6.6 Pronóstico de tendencias

La API envía el historial con la hora de cada lectura. Con al menos 6 lecturas que abarquen 20 minutos, el asistente ajusta una recta por variable con el estimador de Theil-Sen (la mediana de las pendientes entre todos los pares de lecturas), que tolera lecturas atípicas mejor que los mínimos cuadrados. Con la pendiente por hora calcula el valor esperado en 3 horas y, si la tendencia empuja la variable fuera de su rango ideal, en cuántas horas cruzará el límite. La luz no se pronostica porque sigue el ciclo del día.

| SALIDA | USO |
| --- | --- |
| trend | RISING, FALLING o STABLE (se mueve menos del 10 % del rango en 3 h) |
| expectedIn3h | Valor esperado dentro de 3 horas |
| hoursToLimit · limit | Horas hasta salir del rango y por qué lado (MIN o MAX), si ocurre en menos de 24 h |
| confidence | Fracción de pendientes que coinciden en el signo |

Los pronósticos alimentan las reglas drying_trend y heat_building y las acciones preventivas del agente. En la PWA aparecen en «Pronóstico de las próximas horas», junto con «De qué depende el índice», la salud de cada variable que explica el índice difuso.

## 6.7 Análisis de todos los cultivos

El panel general pide al asistente una mirada de conjunto (POST /v1/fleet):

| TÉCNICA | RESULTADO |
| --- | --- |
| Índice difuso por cultivo | Ranking del que más atención necesita al que menos y salud promedio |
| Problemas compartidos | La misma variable fuera de rango en la mitad o más de los cultivos: probablemente es el entorno (la habitación, el agua, la solución) y no una maceta |
| K-Means sobre variables normalizadas | Grupos de cultivos con condiciones parecidas; la cantidad de grupos se elige por el coeficiente de silueta y los grupos con la misma descripción se fusionan |
| Agente reactivo por cultivo | Acciones reunidas por actuador para aplicarlas en bloque con /api/v1/commands/bulk |

SECCIÓN 07

# Modelo de datos

Figura 5  ·  Colecciones de MongoDB

| COLECCIÓN | ÍNDICES Y VENCIMIENTO | VALIDACIÓN |
| --- | --- | --- |
| users | Correo único | Correo, hash, rol (USER o ADMIN) y fecha obligatorios |
| crops | Dueño + fecha de creación | Dueño, nombre, tipo del catálogo y modo automático obligatorios |
| readings | Cultivo + fecha descendente; TTL de 365 días | Cultivo, fecha y medidas obligatorios; origen MQTT o HTTP (los rangos físicos los valida la API) |
| actuators | Cultivo + tipo, único | Tipo dentro del catálogo |
| commands | Cultivo + fecha; estado + envío para vencer los pendientes; TTL de 180 días | Acción, estado y origen (USER o AGENT) del catálogo |
| notifications | Usuario + fecha; TTL de 90 días | Tipo INFO, ALERT, COMMAND, DEVICE o AI |
| password_reset_tokens | Hash único; TTL por expiresAt | Hash, usuario y vencimiento obligatorios |

La API se conecta con un usuario propio (smartpot) con permisos readWrite solo sobre su base; el usuario administrador de MongoDB no se usa en la aplicación.

SECCIÓN 08

# Aplicación web

## En palabras simples

La PWA es lo que ve el usuario: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, un panel general con todos sus cultivos, el detalle de cada uno, un control general y un centro de acciones. Se instala como una app en Android, iOS y escritorio.

| PANTALLA | QUÉ PERMITE |
| --- | --- |
| Inicio público | Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable |
| Ingreso, registro y recuperación | Validaciones en español y "Mantener sesión iniciada" |
| Panel general | Salud promedio, macetas en línea y comandos del día; ranking de salud, análisis de la IA de todos los cultivos, comparación de una variable entre cultivos y tabla de últimas lecturas frente al rango ideal |
| Mis cultivos | Tarjetas con estado en línea, salud y últimas lecturas |
| Control general | Modo automático por cultivo o para todos, atajos (regar, ventilar, luz) y órdenes personalizadas a varios cultivos con el resultado de cada uno |
| Acciones | Acciones sugeridas por la IA aplicables en bloque e historial de todas las órdenes, filtrado por estado y origen (persona o agente) |
| Detalle · Resumen | Lecturas actuales frente al rango ideal y gráfico de 24 h con la banda ideal |
| Detalle · Asistente IA | Índice de salud y de qué depende, diagnóstico, conclusiones, predicciones, pronóstico de las próximas horas y acciones ejecutables |
| Detalle · Control | Modo automático, actuadores y últimos comandos |
| Detalle · Historial | 6 h, 24 h o 7 días por variable y exportación CSV |
| Detalle · Dispositivo | Estado, datos de conexión MQTT, configuración para el firmware y rotación de la clave |
| Alertas y perfil | Notificaciones, datos personales, contraseña y borrado de la cuenta |

## 8.1 Identidad visual

| TOKEN | COLOR | USO |
| --- | --- | --- |
| leaf-900 | #0B3D2B | Barra lateral, navegación, encabezados y color de tema de la PWA |
| leaf-700 | #067A52 | Acciones principales y cabeceras |
| leaf-500 | #00B074 | Verde de marca |
| water-500 | #2D9CDB | Agua, información y la señal del logo |
| sun-500 | #F2B632 | Luz y advertencias |
| clay-500 | #D9734E | La maceta y la temperatura |
| danger-500 | #D64545 | Errores |
| ink · muted · line · surface | #17261F · #5B6B63 · #D5E3DC · #F2F7F4 | Texto, bordes y superficies |

Tipografías: Outfit en títulos e Inter en el cuerpo, servidas desde la propia aplicación. Las comparativas entre cultivos usan 8 colores en orden fijo (#009A64, #2D9CDB, #D9734E, #1F6FA0, #C98D12, #067A52, #7A5AC8, #B85A38), validados para daltonismo y contraste entre vecinos; cada cultivo conserva su color mientras siga en la comparación.

## 8.2 SEO y PWA

- Metadatos, URL canónica, Open Graph, Twitter Card y datos estructurados Organization, WebSite, SoftwareApplication y FAQPage, con contenido estático para rastreadores sin JavaScript.

- robots.txt y sitemap.xml; /app no se indexa.

- Manifiesto con íconos normales y adaptables, accesos directos y botón "Instalar app".

- Service worker que guarda el app shell y los recursos con hash; la API y la configuración nunca se guardan en caché.

SECCIÓN 09

# Firmware y simulador

## 9.1 Maceta ESP32

| COMPONENTE | PIN | ESCALA |
| --- | --- | --- |
| DHT22 (temperatura y humedad) | GPIO 15 | °C y % |
| Luz | GPIO 34 | 0–2000 lux |
| pH | GPIO 35 | 0–14 |
| Nutrientes (TDS) | GPIO 32 | 0–3000 ppm |
| Humedad del sustrato | GPIO 33 | 0–100 % |
| Bomba de agua | GPIO 19 | WATER_PUMP |
| Luz de cultivo | GPIO 18 | UV_LIGHT |
| Ventilador | GPIO 5 | FAN |
| LCD 20×4 I2C | SCL 16 · SDA 17 | — |

El firmware sincroniza la hora por NTP, se conecta por TLS con ca.crt, publica cada 30 s y apaga cada actuador al cumplirse durationSeconds. La PWA genera el config.py de cada maceta.

## 9.2 Simulador

SmartPot-DataGenerator crea macetas virtuales (SIMULATOR_DEVICES=cropId:clave:TIPO,…) con un modelo físico simple: la luz y la temperatura siguen el día en la hora local (SIMULATOR_UTC_OFFSET, −5 por defecto), la bomba sube la humedad del sustrato, el ventilador enfría y seca el aire, y los dosificadores corrigen el pH y los nutrientes. Responde los comandos con su ACK como una maceta real. Se usa en la demo, en el entorno de desarrollo y en la prueba de extremo a extremo.

PARTE III Operación

SECCIÓN 10

# Seguridad

## En palabras simples

Cada pieza tiene solo los permisos que necesita. Las contraseñas y claves nunca viajan ni se guardan en claro, las bases de datos no se ven desde internet y cada maceta solo puede tocar lo suyo.

| ÁREA | CONTROL |
| --- | --- |
| Autenticación | JWT HS256, BCrypt 12, límite de peticiones por IP y respuestas que no revelan si un correo existe |
| Autorización | Control de dueño en cada ruta de cultivo; 404 para recursos ajenos |
| Macetas | Cuenta MQTT por cultivo, ACL con %u, clave de 192 bits cifrada con AES-256-GCM y mostrada una sola vez |
| Transporte | HTTPS con HSTS; MQTT sobre TLS 1.2+ con CA propia; WebSocket seguro |
| Web | CSP estricta con connect-src limitado a la API, X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy |
| Servicio de IA | Solo en la red interna y con token de servicio comparado en tiempo constante |
| Contenedores | Solo lectura, sin capacidades de Linux, no-new-privileges, usuarios sin privilegios, límites de CPU y memoria |
| Red | Solo el broker (8883) escucha fuera de 127.0.0.1; MongoDB, Redis y la IA en una red sin salida |
| Cadena de suministro | Dependabot, revisión de dependencias, CodeQL, SBOM y atestación de procedencia de cada imagen |
| Secretos | GitHub Secrets; el .env existe en el servidor solo durante el despliegue |

GENERACIÓN DE SECRETOS Las contraseñas, el secreto JWT, la llave AES y el token de la IA se derivan con HKDF-SHA512 a partir de ruido atmosférico de random.org mezclado con el generador criptográfico del sistema; ninguna de las dos fuentes por sí sola determina el resultado. Las llaves de los certificados usan la misma entropía.

SECCIÓN 11

# Despliegue

## 11.1 Entornos

| ENTORNO | CARPETA | IMÁGENES | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| Demo | docker/demo | GHCR | SmartPot completo con datos de ejemplo y dos macetas simuladas |
| Desarrollo | docker/dev | Compiladas desde los repositorios locales | Programar con toda la plataforma |
| Producción | docker/production | GHCR con etiqueta configurable | Servidor con Nginx y HTTPS |
| Kubernetes | kubernetes | GHCR | Clústeres locales con Pod Security restricted |

## 11.2 Despliegue automático

Figura 6  ·  Despliegue continuo

Cada servicio publica su imagen en ghcr.io/smartpottech (y en Docker Hub si tiene DOCKER_USERNAME y DOCKER_PASSWORD) y pide el despliegue al workflow central con request-deploy.yml, que espera el resultado. Solo SmartPotTech/.github se conecta al servidor, y su deploy.yml corre de a uno (concurrency): si llegan varios pedidos mientras despliega, queda en espera solo el más reciente, porque cada despliegue descarga todas las imágenes. El workflow valida el ENV_FILE (longitudes mínimas, llave AES de 32 bytes, variables por perfil), comprueba que el certificado del broker esté firmado por la CA y que la llave le corresponda, sube la configuración por SSH, instala los certificados con dueño 1883, actualiza los contenedores y verifica /health desde internet. Los despliegues simultáneos esperan su turno con flock.

| SECRET | CONTENIDO |
| --- | --- |
| SERVER_HOST, SERVER_PORT, SERVER_USER, SERVER_KNOWN_HOSTS | Acceso SSH al servidor |
| SERVER_KEY | Llave privada SSH de despliegue |
| DEPLOY_PATH | Carpeta de producción en el servidor |
| ENV_FILE | .env completo de producción |
| MQTT_CA_CERT, MQTT_SERVER_CERT, MQTT_SERVER_KEY | Certificados del broker (opcionales) |
| DEPLOY_DISPATCH_TOKEN (en cada servicio) | Token con permiso Actions: Read and write solo sobre .github, para pedir el despliegue |
| DOCKER_USERNAME, DOCKER_PASSWORD (en cada servicio, opcionales) | Publicación en Docker Hub |

## 11.3 Red de producción

| DOMINIO | DESTINO |
| --- | --- |
| smartpot.app y www.smartpot.app | PWA (www redirige al dominio principal) |
| api.smartpot.app | API y /docs |
| mqtt.smartpot.app:8883 | Broker con TLS directo |
| mqtt.smartpot.app/mqtt | WebSocket seguro a través de Nginx |
| mail.smartpot.app | Bandeja de Mailpit con usuario y contraseña |

Figura 7  ·  Redes y puertos en producción

SECCIÓN 12

# Calidad

Figura 8  ·  Workflow de QA

| REPOSITORIO | PRUEBAS | QUÉ CUBREN |
| --- | --- | --- |
| SmartPot-API | 75 | Cifrado, JWT, contraseñas, MQTT, aprovisionamiento, comandos, cultivos, agente, caché, historial con hora para la IA, panel general, órdenes y automatización en bloque, y seguridad de los controladores |
| SmartPot-AI | 59 | Base de conocimiento, reglas, descanso nocturno, pronóstico Theil-Sen, acciones preventivas, análisis de flota, índice difuso, exactitud de los modelos, agente y contrato HTTP |
| SmartPot-Web | 35 | Cliente HTTP, sesión, validaciones, ingreso, componentes del cultivo, asistente con pronóstico, panel general (ranking, colores estables, acciones en bloque) y requisitos de SEO y PWA |
| SmartPot-DataGenerator | 13 | Modelo físico, zona horaria, contrato MQTT y comandos |
| SmartPot-IoT | 13 | Cliente MQTT, telemetría, comandos, actuadores y sensores con MicroPython simulado |
| SmartPot-Broker | 10 comprobaciones | Autenticación, ACL por maceta, client ids, anónimos y TLS |
| SmartPot-DB, -Cache, -Mail | Pruebas de humo | Validadores, permisos, datos demo, comandos deshabilitados de Redis y autenticación SMTP |
| End-to-End | 21 comprobaciones | Registro, cultivo, telemetría MQTT, clave incorrecta rechazada, comando con ACK, asistente, panel general, series, análisis de flota, orden y automatización en bloque, y borrado |

SECCIÓN 13

# Operación

| TAREA | CÓMO |
| --- | --- |
| Estado | GET https://api.smartpot.app/health → base de datos, broker, caché e IA |
| Logs | docker logs -f smartpot-api (y -broker, -ai, -web) |
| Respaldo | backup_smartpot.sh: mongodump comprimido con 14 días de retención |
| Restauración | mongorestore --drop --archive --gzip sobre smartpot-db |
| Cambiar configuración | Editar el secret ENV_FILE y ejecutar Deploy to Production |
| Renovar el certificado del broker | Antes de 825 días: generate-certs.sh con la CA existente y actualizar MQTT_SERVER_CERT y MQTT_SERVER_KEY |
| Rotar la clave de una maceta | Desde la PWA, pestaña Dispositivo |
| Actualizar dependencias | Revisar y fusionar los pull requests semanales de Dependabot |

LLAVE AES SMARTPOT_AES_KEY cifra las claves de las macetas. Si se pierde o se cambia, las cuentas MQTT no se pueden reconstruir y cada dueño debe rotar la clave de su maceta.

SECCIÓN 14

# Glosario

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| ACK | Confirmación que envía la maceta al ejecutar o fallar un comando |
| Actuador | Salida de la maceta que cambia el cultivo: bomba, luz, ventilador, humidificador o dosificadores |
| Broker | Servidor MQTT que recibe y reparte los mensajes entre las macetas y la API |
| Clave del dispositivo | Contraseña MQTT de una maceta, generada por la API |
| Encadenamiento hacia adelante | Técnica del sistema experto que parte de los hechos y dispara reglas hasta no poder concluir más |
| GHCR | GitHub Container Registry, donde se publican las imágenes |
| Isolation Forest | Modelo que detecta datos atípicos aislándolos con árboles aleatorios |
| Lógica difusa | Razonamiento con grados de pertenencia en lugar de sí o no |
| Modo automático | Permiso del dueño para que el agente ejecute acciones sin preguntar |
| MQTT | Protocolo de mensajería liviano para dispositivos conectados |
| PWA | Aplicación web progresiva: se instala y funciona como una app nativa |
| QoS 1 | Nivel de MQTT que garantiza al menos una entrega |
| Seguridad dinámica | Plugin de Mosquitto para administrar usuarios, roles y permisos en caliente |
| TDS | Sólidos disueltos totales: concentración de nutrientes en ppm |
| Tolerancia | Unidad con la que se mide cuánto se aleja una variable de su rango ideal |
| Última voluntad (LWT) | Mensaje que el broker publica solo si la maceta se desconecta sin avisar |